# Rapport du BE Trottinette

## Objectifs et compétences développées

Les objectifs du Be sont les suivants :

- Implémenter la commande en couple d'une trottinette électrique.

- Implémenter la commande en vitesse de la trottinette électrique.

## Mission nº1 : l’asservissement de couple

### Première approche

Une fois le dossier lu, nous avons répondu aux questions suivantes :

- Quelle est la tension de batterie requise pour le fonctionnement de la trottinette ? Ce niveau de tension est-il dangereux ?

Ce qui est dangereux est le courant. Le seuil de non lâcher c’est 8/10mA. Or 30 mA c’est KO. Donc ce qui tue est le courant mais il faut comprendre que nous sommes une résistance. Alors U/R donne un courant très faible que nous n’allons pas apercevoir. Il y a que la peau qui nous protège, alors avec un courant très élevé la résistance n’existe plus et KO.  Les tensions doivent être en dessous de 60 V DC.

Danger salle de TP: brûlures, explosion d’un composant sur le visage.

- Quelle sont la tension, le courant, la puissance nominales du moteur ? De quel type s'agit-il ?

Tension nominale: 24 V

Courant max: 10 A

Puissance nominale:  100 Watts environ

Pmax=VI=240 W

Type du moteur: à courant continu.

- Qu'entend-t-on par "asservissement de couple" ? On pourra se reporter au cours sur la MCC (modélisation_MCC.pdf) pour répondre à cette question.

Comme tous les moteurs électriques, la machine à courant continu doit être considérée comme un générateur de couple. Ce couple est alors transmis à la charge qui peut entrer en rotation. Par conséquent, afin de réaliser un asservissement du couple revient à réaliser un asservissement en courant.  Nous voulons réaliser un asservissement en courant parce que, tel que nous l'avons dit auparavant, nous ne pouvons pas attaquer un moteur en tension car sinon la puissance du composant est énorme et boom.

- Quelle est la consigne du système ? Quelle est sa dimension (son unité) ?

La consigne du système est un angle en Radian. Nous allons donner un angle à la manette et celle-ci la convertit en tension qui va être donnée au contrôleur.

- Quelle est la grandeur captée nécessaire pour opérer l'asservissement de couple ? Quelle est sa dimension (son unité) ?

Courant en Ampère.

- Quelle est la commande du système physique (Système physique = hacheur + moteur) ?

Commande PWM

Spécificités : In+, In- : niveaux 0 / 3,3V, PWM 0 à 100%, fréquence PWM 20kHz, commandes complémentaires. In + commande M +, In - commande In-.

- L'asservissement de couple (comme de vitesse) se fait par la comparaison entre la grandeur de consigne et la grandeur physique que l'on veut asservir. Ces deux grandeurs, à l'entrée du µC, doivent donc avoir la même dimension pour pouvoir être comparées. Laquelle ? Quel est le capteur de consigne ? Quel est le capteur de la grandeur physique à asservir ?

C’est une tension …

Capteur de consigne : manette.

Capteur de la grandeur physique : capteur de courant.

- Dessiner un premier schéma, une première boucle de régulation en nommant chaque bloc.

Insérer photo Rémi

- Parvenir à un schéma bloc de Laplace. Vous pourrez consulter le document "Inroduction_Hacheur.pdf" afin de parfaire la modélisation. A ce stade, l'intérieur des blocs n'est pas encore exigé. Par contre il faut être clair et précis sur les entrées et sorties de chaque bloc (nom, unité, excursion). Faire valider par l'enseignant.

Insérer photo Rémi

Une fois les questions répondues, nous avons analysé le fichier LTSpice qui se trouve sur Moodle. Le fichier LTSpice simule un pont H simplifié. Ce dernier est constitué d’un modulant (la commande, dans ce cas il s'agit d’un échelon) et  d’un signal triangle afin de réaliser une PWM et pouvoir contrôler un moteur, ici simulé par une inductance, une résistance et d’une source de tension E. Lorsque nous lançons la simulation, à l’instant où l'échelon est généré, le courant I tend rapidement vers la commande.

Simulation avec une fréquence de 20 KHz

Nous avons aussi joué un peu avec la fréquence. Voici les résultats observés :

Simulation avec une fréquence de 10 KHz

Simulation avec une fréquence de 5 KHz

Nous observons que plus la fréquence augmente, moins propre est le courant de sortie (plus les dents de scie sont significatives).

### Asservissement dans le domaine continu

- Achèvement de la modélisation

Dans la suite, nous donnerons les détails de chacun des blocs de Laplace du schéma bloc trouvé précédemment.

Tout d’abord, voici les spécifications demandées pour l’asservissement du couple :

- Marge de phase supérieure ou égale à 45° dans le pire des cas.

- Fréquence de transition en boucle ouverte 300 et 500Hz.

- Erreur statique nulle en boucle fermée

Et les fonctions de transfert que nous devons identifier sont les suivantes :

- MCC.

- Hacheur.

- Capteur de courant.

- Filtre.

- Correcteur.

- Le moteur

Commençons par la fonction de transfert du MCC.

Le moteur peut être modélisé tel que :

Modèle du moteur.

Nous avons :

I=U-ER+Lp

I=U-E*1R1+LRp

Or, tel que nous pouvons nous rendre compte que le terme E nous l’avions pas inclus dans notre schéma bloc initial.

Le terme (U-E) pourrait se traduire comme un sommateur dans le schéma bloc. Posons G(p) tel que :

G(p)=1R1+LRp

Nous obtenons alors le schéma bloc simplifié suivant :

Schéma bloc (1).

Avec E proportionnel à la vitesse.

Or, nous devons vérifier que u(p) est indépendant de E afin de pouvoir considérer E comme une perturbation.

Par conséquent, on ne peut pas simplifier E car il est proportionnel à la vitesse. Or, la vitesse ω dépend du couple moteur et du couple mécanique (ça dépend si la trottinette est en montée ou en descente). Donc, le schéma bloc (1) doit être modifié. Voici une deuxième version :

Schéma Bloc (2).

Malheureusement, nous sommes en train de compliquer beaucoup l’affaire. Certes E (p) dépend des couples mécanique et moteur mais le changement est très lent par rapport au bloc que nous avons défini tel que G(s) qui a une constante de temps égale à LR très rapide. Nous allons donc considérer dans la suite E (p) indépendante et donc E est une perturbation externe contre laquelle le système va lutter.

Puis, en ce qui concerne l’étude de la stabilité du système, nous considérons E=0 à l’état initial. De plus, puisque notre correcteur sera constitué entre autres d’un intégrateur, nous verrons par la suite que le rejet de cette perturbation se fait directement.

Finalement, la fonction de transfert du moteur s’écrit alors :

G(p)=1R1+LRp

- Hacheur

- Le capteur courant

Tout d’abord, nous nous sommes posé la question suivante : quel est l’intérêt d’utiliser un capteur courant pour le fonctionnement du moteur à courant continu?

Initialement, nous avons la situation suivante :

Nous voulons asservir en courant continu. Or, le moteur que nous avons considéré ci-dessus fonctionne seulement avec une entrée sinusoïdale.

L’idée révolutionnaire qui vient répondre à cette question est la suivante : insérer un capteur courant à effet Hall. Le capteur de courant à effet Hall est un type de capteur de courant exploitant l'effet Hall pour produire une tension qui est l'image exacte (avec un facteur de proportionnalité connu) du courant à mesurer ou à visualiser.

Tel que nous l'avons expliqué auparavant, nous voulons un champ magnétique nul. Donc, la contre-réaction mise en place grâce au capteur courant va s’occuper de ceci.

Une fois cela a été réalisé, notre moteur peut fonctionner tel que nous le souhaitons. De plus, cette structure nous permet non seulement de travailler en continu mais de mesurer le courant.

Rappel : la sensibilité du capteur va dépendre du nombre de spires. Si nous avons trois spires, nous pouvons les mettre en série mais aussi en parallèle afin d’utiliser qu’une seule. Dans notre cas, nous utilisons qu’une seule spire.

En regardant la datasheet du capteur LTS6-NP, nous avons repéré que le capteur à un offset de 2,5V et une sensibilité de 104.16 mV/A. Nous remarquons que notre courant de sortie du moteur (compris entre 10 A) est en accord avec les spécificités du courant maximal du capteur (nous n’atteignons pas la zone de saturation).

Sensibilité du capteur extraite de la datasheet.

Par conséquent le bloc du capteur peut s'écrire comme un gain à :

Np=0,10416

- Le filtre

Après avoir regardé en détail le schéma électronique de la carte contrôleur de puissance, nous avons identifié le filtre.  Le filtre va s’en charger d’enlever les hautes fréquences qui viennent perturber l’ADC. En électronique numérique, les filtres analogiques sont parfois nécessaires avant la conversion analogique-numérique, d’où la nécessité d’insérer un filtre anti repliement.

La plus haute fréquence que le filtre laissera passer sera : Fe/2 (critère de Nyquist).

Voici comment le filtre a été conçu :

Nous retrouvons la fonction de transfert du filtre ainsi que les constantes de temps à partir du schéma ci-dessus.

En posant « y » la tension à la sortie de l’AOP (en amont de la résistance R22) , nous avons :

u-=R19R13+R19yVout=1C8pR22+1C8pyu+=C3 // R9R1+C3  //R9

Sachant que u- =u+ parce que nous travaillons en mode linéaire, nous arrivons à l’expression suivante entre Ue, la tension d’entrée, et Vout, la tension de sortie (qui correspond à l’entrée de l’ADC).

Fp=VoutUe=Kf1t1p+1(t2p+1)

Avec Kf le gain de la fonction de transfert et t1 et t2 les constantes de temps.

Résultats de l’application numérique :

Kf=1,46

t1=7,43*10-5

t2=4,84*10-6

- Le correcteur

L’implémentation du correcteur est une étape délicate.

Revenons au schéma bloc suivant :

Nous voulons assurer le courant avec le capteur et le filtre. Or si le capteur à des défaillances, ceci peut être une catastrophe pour la régulation en courant. C’est pour cette raison que dans la vraie vie, deux capteurs de courant sont, au minimum, placés en parallèle afin d'assurer les possibles défaillances.

Prérequis :

En traçant le module de la FTBO, nous obtenons le gain en dB. Plus notre amplification est grande en boucle ouverte, plus petite sera l’erreur en boucle fermée. D’où que nous cherchons à avoir un gain monstrueux afin d’obtenir une erreur quasi nulle en boucle fermée. Or, si nous augmentons davantage le gain, la fréquence de transition sera décalée vers la droite, ce qui aura un impact dans notre marge de phase et par conséquent sur la stabilité du système.

En traçant la phase nous pouvons en déduire la stabilité de notre système. Notre système sera stable si à la fréquence de coupure notre marge de phase est supérieure à -180º. Plus cette marge de phase est élevée, plus notre système est stable. Nous cherchons d’habitude à avoir une marge de phase supérieure à 45º.

Considérons T(p) la fonction de transfert englobant les fonctions de transfert du moteur, du hacheur, du correcteur et du filtre.

T(p) s’écrit :

Tp=K(tmp+1)t1p+1(t2p+1)

Avec K le gain global

Avec tm la constante de temps du moteur.

Avec t1 et t2 les constantes de temps reliés aux condensateurs du conditionnement.

Nous avons trois fréquences de coupure :

fm=80 Hz

f1=2 KHz

f2=30 KHz

La troisième fréquence de coupure est très éloignée des deux autres. Par conséquent, elle sera négligée dans la suite.

Nous avons schématisé le système :

Nous pouvons remarquer que notre système est inconditionnellement stable puisque nous n’atteignons jamais une phase de -180º.

Tel que nous avons rappelé précédemment, nous cherchons à augmenter le gain K afin de réduire l’erreur en boucle fermée. Nous remarquons qu’en réalisant ceci, la fréquence de coupure est décalée vers la gauche, ce qui se traduit par un bénéfice en termes de marge de phase.  Et donc de stabilité. Alors, pour atteindre une marge de phase supérieure à 45º, nous devons utiliser, au minimum, un correcteur proportionnel.

Nous avons répondu á une partie des spécifications. Or, nous voulons une erreur nulle en boucle fermée. Et un correcteur proportionnel n’est pas suffisant. En effet, c’est la partie intégratrice d’un correcteur proportionnel qui va répondre à nos exigences. Malheureusement, utiliser un intégrateur s’accompagne d’un ajout d’un déphasage de −90º et par la suite d’un risque d’instabilité vis-à-vis de la marge de phase. Or, tel que nous avons mentionné auparavant, celle-là devrait suffire.

En résumé, notre correcteur sera constitué d’un proportionnel et d’un intégrateur. La fonction de transfert équivalente est la suivante :

Cp=Kp(1+1Tip)

Laquelle peut s’écrire aussi :

Cp=1+TipTcp

avec Tc=TiK

La FTBO du système avec le correcteur est la suivante :

Il ne manquerait que choisir les constantes de temps du correcteur.

Simplifions à nouveau le système sans correcteur tel que :

T1p=K(tmp+1)t1p+1

Ce qui donne la fonction de transfert suivante (avec correcteur) en BO :

K (1+Tip)Tcp (tmp+1)t1p+1

Nous utilisons la définition de fréquence de transition pour trouver Tc :

|module BO|=1

Sachant que :

(1+Tip)tmp+1≅Titm

1t1p+1≅1

Nous avons :

K Ti Tc*p*tm=1

Or, si nous choisissons Ti de sorte à compenser tm (le pôle dominant) afin de réduire un maximum la bosse qui se trouve dans l’allure de la phase du système, nous avons :

K  Tc*p=1

Donc

Tc=K2πft

Avec ft égal à 80 Hz.

L’application numérique se trouve sur le script Matlab.

- Vérification Matlab

Voici les résultats de la FTBO et de la FTBF de notre système. Nous pouvons apercevoir que nous obtenons une fréquence de coupure égale à JJJ et une marge de phase de HHH, ce qui répond bien aux spécifications imposées.

Concernant le fichier Simulink, nous avons ajouté un bloc saturation afin de respecter les spécifications d’alpha qui est compris entre [-50%,+50%] et centré en 50.